ТИПОВАЯ ФОРМА ПЛАНА ПОЛЁТА БПЛА (ФОРМАТ SHR)**

План полѐта (SHR) используется для уведомления и координации операций БПЛА, выполняемых в определѐнных зонах, а также для согласования использования воздушного пространства с ГЦ ОВД КР.

(SHR-BPLA)

- DOF/251120

- OPR/AEROVISION-KG

- PILOT/TOKTOSUNOV R.A. TEL: +996550123777

- UAS/DJI MATRICE 350RTK C3 MTOM9.2KG REMOTEID: R350-KG-A21157

- DEP/428218N 0743755E

- DEST/428218N 0743755E

- AREA/RECT 1KM X 1KM LEBEDINOVKA:

428230N 0743740E

428230N 0743810E

428200N 0743810E

428200N 0743740E

- ALT/AGL120M

- TIME/0230Z-0330Z EET/0100 RMK/RES30MIN

- TYPE/BVLOS SURVEY RTK

- SORA/GRC4 ARC-B M1M2M3 APPLIED

- GEO/YES GEOFENCE/YES RTH/YES

- AUTH/UAS-BG-178

- RMK/PHOTOGRAMMETRY CONTRACT48-2025

- END/

ПОЯСНЕНИЕ ПЛАНА ПОЛЁТА:

- DOF/251120

Дата полѐта в формате YYMMDD.

- OPR/

Оператор БПЛА (Operator).

- PILOT/

Внешний пилот (Remote Pilot).

- UAS/

Тип БПЛА + класс + Remote ID.

- DEP/

Координаты точки взлѐта (WGS-84).

- DEST/

Координаты точки посадки.

- AREA/

Операционный район (Operating Area), формат — полигоны или описания.

- ALT/

Максимальная высота (AGL/AMSL).

- TIME/

Время начала и окончания (UTC).

- TYPE/

Категория операций — обязательный элемент по JARUS SORA.

- SORA/

Уровни риска: GRC, ARC, меры M1–M3 — JARUS.

- GEO/, GEOFENCE/, RTH/

Технические средства безопасности.

- AUTH/

Номер разрешения ОГА / ОрВД.

- RMK/

Примечания.

- END/

Окончание SHR-сообщения.